Памятка по безопасной эксплуатации

внутридомового газового оборудования

Уважаемые пользователи газом! Проблема безопасной эксплуатации внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования (ВДГО (ВКГО)) очень актуальна. Отсутствие надлежащего внимания к ней приводит к взрывам газа в жилых зданиях, отравлениями и несчастными случаям. Необходимо всегда помнить, что газ – это, не только полезное, но и опасное топливо. Что необходимо знать и предпринимать простым жителям для своей безопасности?

Безопасность эксплуатации ВДГО (ВКГО) обеспечивается комплексом мер, а именно:

-        заключением договора на техническое обслуживание ВДГО (ВКГО) со специализированной организацией;

-        круглосуточным аварийно-диспетчерским обеспечением;

-        своевременным техническим обслуживанием и ремонтом;

-        заменой после окончания срока службы или при невозможности ремонта и дальнейшей эксплуатации;

-        содержанием в технически исправном состоянии дымоходов и вентиляционных каналов;

-        обеспечением притока воздуха (открытием форточки, фрамуги окна или с помощью специальных приточных клапанов)

Избежать пожара и других ЧП помогут правила пользования газом.

Население, использующее газ в быту, обязано:

● проверять тягу в дымоходах перед каждым розжигом и во время работы газовых водонагревателей, отопительных печей;

● проверять наличие тяги в вентиляционных каналах;

● открыть форточку при пользовании газовыми приборами;

● не заклеивать обоями решетку вентиляционного канала;

● открыть шибер перед включением газифицированной печи и проверить отсутствие трещин и разрушения кладки печи;

● следить за нормальной работой газовых приборов;

●пользуясь газовой колонкой в ванной, не закрывать щель под дверью — это обеспечит доступ воздуха, необходимого для полного сгорания газа;

● закрыть краны на газовых приборах и перед ними после окончания пользования газом;

●в зимний период обращать особое внимание на отсутствие обмерзания и исправность оголовков труб дымовых и вентиляционных каналов для исключения завалов и попадания в них посторонних предметов (птиц).

● запрещается отключать автоматику безопасности и регулирования;

●пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике безопасности и запорной арматуры (особенно при утечке газа);

●пользоваться печной горелкой при закрытом шибере и круглыми сутками;

●оставлять работающее газовое оборудование без присмотра(если это не предусмотрено изготовителем);

●производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры;

●прикреплять веревки к газопроводу и вешать сушиться белье над газовой плитой;

●использовать для сна кухню или помещение с газовыми приборами;

●допускать к газовым приборам детей и лиц, не контролирующих свои действия;

●вносить и хранить в квартирах газовые баллоны.

Безопасная эксплуатация газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход осуществляется только при наличии непрерывного притока воздуха для горения газа и при наличии тяги в дымоходе для непрерывного удаления продуктов сгорания.

Угарный газ– без цвета и запаха, оказывает отравляющее действие на организм человека, так как:

1) при концентрации СО 0,01 % в воздухе (по объему) через 2-3 часа появляются первые признаки проявления отравления угарным газом – ухудшение зрения, снижение слуха, боли в области лба, головокружение;

2) при концентрации СО 0,2 - 0,3 % в воздухе (по объему) через 30 минут возникают паралич и потеря сознания, опасность серьезного отравления;

3) при концентрации СО 0,5 - 0,8 % в воздухе (по объему) кратковременное вдыхание опасно для жизни, а при концентрации свыше 1,2 % - сознание теряется после 2-3 вздохов, человек умирает менее, чем через 3 минуты.

Что предпринять?

1. Почувствовав запах газа (в квартире, в подъезде, подвале и других помещениях) - не зажигайте спички, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, перекройте газ, проветрите помещение и вне загазованного помещения вызовите аварийную газовую службу по номеру телефона, указанному в Вашем договоре на техническое обслуживание и ремонт ВДГО (ВКГО) и (или) по единому номеру 112  и выполняйте указания диспетчера.

2. Работы по приостановлению и возобновлению подачи газа потребителю, устранению аварий (в том числе локализации аварийных утечек газа) могут проводиться только специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт ВДГО, ВКГО, а при проведении работ по приостановлению подачи газа на распределительных газопроводах - газораспределительной организацией.

Берегите себя и Ваших близких!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону спасения «01», сотовая связь «112»

(все операторы сотовой связи)

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Кинель-Черкасского района Самарской области»

8(84660)4-78-88

Отдел по делам ЧС и ГО Администрации Кинель-Черкасского района